Adam Dubois

Jérémy Breault

Groupe: 2317

OverClock

Manuel technique présenté à :

Benoit Beaulieu

Louis-Philippe Gauthier

Simon Mailhot-Hébert

Étienne Desbiens

Département du génie électrique

Pour le cours

Projet de fin d’études

Cégep de Sherbrooke

2026-04-14

Table des matières

1.	Description générale du produit	2

2.	Fonctionnement du produit	3

3.	Procédure d’installation et d’opération	4

Assemblage	4

Branchement	4

Utilisation	4

Dépannage	4

Aucun démarrage	4

Écran non fonctionnel	4

4.	Contenu matériel	5

Schéma électrique	5

Carte de connecteur	5

Alimentation	5

Raspberry Pi	6

Esp32_Wroom (Contrôle de Del)	7

Esp32_Wroom (Contrôle de RFID)	8

Esp32_Wroom (Contrôle d’entrée)	9

Carte pour module RFID	11

5.	Contenu logiciel	11

6.	Procédure de développement	12

Raspberry Pi	12

Code	12

Interface	15

7.	Listes de matériel et coûts	1

8.	Modifications et améliorations	1

Documents annexes	1

# Description générale du produit

Ce projet consiste à la réalisation d’une mallette interactive qui intègre plusieurs dispositifs électroniques dans le but de proposer des énigmes à résoudre pour les utilisateurs. L’utilisateur devra interagir avec le système électronique et des composants physiques tout en étant guidé par une interface graphique à travers les jeux. Notre premier client est une entreprise de jeux d’évasion (InXtremis) qui propose différents scénarios dans la région de Sherbrooke. L’idée est de lui concevoir une mallette qui vient remplacer une mallette déjà existante, mais qui est endommagée et ne respecte plus les critères. Cette mallette est ajoutée à un module composé des trois barils et d’une structure en métal conçu par le client qui représente un module explosif simulé. Pour ce projet, les joueurs devront tenter leur chance et tester leur habilitées dans le but de résoudre différentes énigmes pour réussir à désamorcer un dispositif explosif simuler dans un temps allouer. La mallette agit comme élément central en structurant tous les modules ensemble. Placer au centre du produit, elle est le cerveau pour le fonctionnement du jeu, mais aussi un dispositif important pour aider les joueurs à mieux comprendre les énigmes tout en améliorant l’immersion.

Figure 1 Vue d’ensemble du projet

# Fonctionnement du produit

Le fonctionnement du projet est divisé en trois grandes parties. Nous avons le cerveau principal du projet, un Raspberry Pi 4, qui dirige les opérations à travers les différentes parties. Ensuite, trois ESP32 sont utilisés pour contrôler les différents modules composant les énigmes et pour finir, un écran HDMI est utilisé pour l’affichage de l’interface et pour faciliter le dépannage en cas de problème.

Le Raspberry Pi 4 envoie les directives à tous les modules connecter. Il contrôle l’écran via une communication HDMI et contrôle les trois ESP32 avec une communication de protocole I2C.

Le projet utilise trois ESP32 pour diriger différentes parties du module. Un ESP32 s’occupe du contrôle de toutes les bandes lumineuses. Un autre ESP32 s’occupe du contrôle des entrées des utilisateurs. Il contrôle les cinq boutons présents à l’intérieur de la mallette, les sept connecteurs banane et les quatre interrupteurs présents sur le module. Le dernier ESP32 s’occupe des quatre modules RFID. Le fonctionnement global repose sur une communication avec le Raspberry Pi 4. Chacun utilise le protocole I2C pour recevoir des commandes du Raspberry Pi 4. Le Raspberry Pi 4 agit comme maitre, tandis que les ESP32 agissent comme esclaves.

L’écran à l’intérieur de la mallette permet d’afficher le système d’exploitation du Raspberry Pi. Cet écran permet d’offrir une façon simple pour diagnostiquer un problème dans le Pi, mais permet aussi de venir changer le code pour les énigmes.

Figure 2 Diagramme de fonctionnement du projet

# Procédure d’installation et d’opération

## Assemblage

- Assembler les tuyaux de métal en fonction des numéros inscrits dessus.

- Mettre les modules d’énigmes au bon emplacement en fonction des numéros.

- Il faut mettre les barils à l’intérieur du châssis avant de le refermer complètement.

- Passer tous les fils autour de la bombe de façon à tous les amener dans la mallette par le trou arrière.

## Branchement

Tous les câbles sont identifiés par un collant pour indiquer dans quel connecteur ils vont. Brancher tous les câbles à la bonne place sur la carte de connectique.

## Utilisation

Mettre l’interrupteur de l’alimentation principale (power supply) sur « I », puis activer la carte de connectique en position « ON ». Le système devrait alors s’alimenter et l’écran s’allumer automatiquement, avec le jeu en mode « Idle ». Pour lancer le jeu, il suffit d’envoyer une commande en UDP (à définir). Pour passer une énigme, appuyer trois fois sur le bouton vert en maintenant chaque appui pendant cinq secondes. Pour activer le mode débogage, appuyer cinq fois sur le bouton vert, toujours en maintenant chaque appui pendant cinq secondes.

## Dépannage

### Aucun démarrage

- Vérifier que l’alimentation est bien fonctionnelle et sur la position « I ».

- Vérifier que la carte de connecteur dans la mallette est bien à « ON ».

- Vérifier la présence des trois indicatifs lumineux d’alimentation sur la carte de connecteur.

- Tester chacun des fusibles présents sur la carte de connecteur.

- Vérifier les connexions électriques des alimentations.

- Remplacer l’alimentation avec une autre de 500 watts et plus si nécessaire.

### Écran non fonctionnel

- Vérifier l’alimentation de l’écran.

- Vérifier le câble HDMI.

- Prendre un autre écran pour tester si nécessaire.

# Contenu matériel

## Schéma électrique

La partie électronique du projet est composée de deux cartes électroniques. Nous avons la première carte qui s’occupe de raccorder tous les modules ensemble avec l’aide de plusieurs connecteurs. Celle-ci est située à l’intérieur de la mallette et représente la carte mère du projet. La deuxième carte est plus petite et s’occupe du branchement des quatre modules RFID. Elle est connectée à la carte mère avec deux câbles Ethernet (RJ45).

## Carte de connecteur

Figure 3 Carte mère

Le fonctionnement de la carte de connecteur repose sur cinq parties. La présente section passera à travers les parties pour vous expliquer le fonctionnement.

### Alimentation

L’alimentation du projet repose sur une alimentation ATX d’ordinateur d’une puissance de 500W et plus. Nous utilisons seulement le connecteur 24 broches, les sortie 3.3 volts, 5 volts ainsi que 12 volts pour l’alimentation des modules.

Figure 4 Répartition des broches – alimentation ATX

Figure 5 Interrupteur d’alimentation du système

Le signal PS-ON nous permet de contrôler le fonctionnement de l’alimentation ATX. Si le signal est relié à la masse (GND), l’alimentation s’active. Les signaux 5 VUSB, PG, -5 V, et -12 V ne sont pas utiliser dans ce projet.

Puisque le projet nécessite une grande puissance pour l’alimentation des bandes lumineuse, il est important de respecter la contrainte concernant les fusibles. Trois valeurs de fusible sont utilisées.

- 2 A pour la ligne 3,3 V;

- 10 A pour la ligne 12 V;

Figure 6 Position des fusibles sur la carte

20 A pour la ligne 5 V;

L’alimentation 12 V permet de fournir l’électricité aux six bandes lumineuses de type WS2815. L’alimentation 5 V alimentent les trois ESP32, le Raspberry Pi, la grande matrice de Del, le convertisseur de niveau logique et l’écran HDMI. L’alimentation 3.3 V alimente les quatre modules RFID et les différentes résistances de tirage vers le haut.

### Raspberry Pi

Le Raspberry Pi est connecté à la carte électronique via un câble nappe (ribbon câble) relié à un connecteur 40 broches. La communication avec les trois modules ESP32 s’effectue à l’aide du protocole I²C, permettant au Raspberry Pi d’envoyer des requêtes à chacun des dispositifs.

Figure 7 Raspberry Pi 4

### Esp32_Wroom (Contrôle de Del)

Le contrôle des bandes de DEL utilisées dans le projet est assuré par un ESP32 dédié. Celui-ci fonctionne comme esclave sur le bus I²C, avec l’adresse 0x12.

Figure 8 Schéma électrique de l’ESP32 pour le contrôle des bandes DEL

Figure 9 Configuration des broches des WS2815

Les bandes DEL sont en 12 V avec un signal de données en 5 V, donc un convertisseur de niveau logique est utilisé pour les contrôler avec le contrôleur en 3,3 V.

Sur le schéma de gauche, la configuration des broches pour le fonctionnement des bandes DEL (WS2815) montre le câblage pour leur fonctionnement. On peut voir se l’image de droite que nous avons seulement un connecteur de trois broches, cela est normal, puisque les signaux GND et Backup Data sont reliés ensemble.

### Esp32_Wroom (Contrôle de RFID)

Figure 10 Schéma électrique de l’ESP32 pour le contrôle des modules RFID

Le contrôle des quatre modules RFID est assuré par un ESP32 dédié. Celui-ci fonctionne comme esclave sur le bus I²C, avec l’adresse 0x11

Figure 11 Câblage des signaux en paires torsadées

Les modules RFID sont connectés à une carte intermédiaire. Cette carte est ensuite reliée à notre carte principale avec deux câbles RJ45. Les câbles servent à la fois pour la communication et l’alimentation, en utilisant les paires torsadées pour réduire les interférences.

### Esp32_Wroom (Contrôle d’entrée)

Figure 12 Schéma électrique de l’ESP32 pour le contrôle des entrées

La gestion de toutes les entrées (boutons, interrupteurs et connecteurs) est assurée par un ESP32, qui en effectue la lecture. Celui-ci fonctionne comme esclave sur le bus I²C, avec l’adresse 0x10.

Figure 13 Expanseur 16 GPIO

Comme il n’y a pas assez de GPIO sur le contrôleur, un expanseur est utilisé pour en ajouter 16 de plus. Il communique en SPI.

Les cinq boutons présents à l’intérieur de la mallette ainsi que les quatre interrupteurs utilisent des connecteurs de type JST pour être raccordés à la carte de connexion.

Figure 14 Connecteurs des boutons et interrupteurs

Les connecteurs bananes sont raccordés à l’aide d’un câble RJ45.

Figure 15 Connecteurs banane

## Carte pour module RFID

La deuxième carte pour le raccordement des quatre modules RFID est un moyen simple de nous permettre de venir diminuer le nombre de câbles qui doivent rejoindre la carte principale à l’intérieur de la mallette. Il connecte les deux câbles RJ45 et sépare le branchement pour venir raccorder les quatre modules proprement.

Figure 16 Câblage des modules RFID

L’alimentation de la carte provient de la ligne principale 3,3 V. Pour vérifier le bon fonctionnement, un indicateur lumineux est présent sur la carte afin de confirmer la présence de l’alimentation sur la carte.

# Contenu logiciel

Pour obtenir plus d’information sur le contenu logiciel, simplement vous rendre sur la page git du projet.

Lien git : https://github.com/AdamDubois/OverClock.git

# Procédure de développement

## Raspberry Pi

### Code

Dans cette partie, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour modifier, exécuter et maintenir le code du projet. Le code est séparé en deux sections : le Raspberry Pi (maître du système) et les ESP32 (esclaves). La communication entre le Raspberry Pi et les ESP32 est effectuée via le protocole I2C.

Les fichiers sources sont disponibles sur le dépôt GitHub du projet :

Lien Git : https://github.com/AdamDubois/OverClock.git

1. Télécharger les fichiers sources (Git)

- Se rendre sur le dépôt GitHub du projet.

- Copier le lien du dépôt.

- Sur le Raspberry Pi (ou un ordinateur), cloner le dépôt :

git clone https://github.com/AdamDubois/OverClock.git

cd OverClock

Emplacements importants dans le dépôt :

- Code Raspberry Pi : Code/Codes_RaspPi/

- Code ESP32 : Code/Codes_ESP32/ESP32_WROOM/

2. Préparer le Raspberry Pi (installation des outils)

La partie Raspberry Pi est développée en Python. Avant d’exécuter les scripts, il faut installer les outils de base.

Mettre à jour le système :

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Installer les outils nécessaires :

sudo apt install -y git python3 python3-pip python3-venv

Activer l’I2C (si ce n’est pas déjà fait) :

- Ouvrir l’outil de configuration : sudo raspi-config

- Aller dans Interface Options → I2C → Enable

- Redémarrer le Raspberry Pi : sudo reboot

Vérifier que l’I2C est actif :

ls /dev/i2c*

Résultat attendu : /dev/i2c-1

3. Installer les librairies Python (requirements.txt)

Afin de standardiser l’installation des dépendances, un fichier requirements.txt est disponible au chemin suivant :

Code/Codes_RaspPi/requirements.txt

- Procédure d’installation

Se placer à la racine du dépôt :

cd /chemin/vers/OverClock

Créer un environnement virtuel Python (recommandé) :

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

pip install --upgrade pip

Installer les dépendances :

pip install -r Code/Codes_RaspPi/requirements.txt

4. Organisation du code Raspberry Pi

Le dossier Code/Codes_RaspPi/ est organisé en plusieurs sous-dossiers :

- Codes_Interactions_ESP/ : scripts de communication et tests (I2C, lecture RFID, reset ESP).

- Enigmes/ : logique des énigmes (ex. : Enigmes/1/, Enigmes/2/).

- 9Avril/ : version de démonstration/intégration (peut diverger de la version finale).

5. Exécuter des tests de communication (Raspberry Pi ↔ ESP32)

Les scripts de tests se trouvent dans :

Code/Codes_RaspPi/Codes_Interactions_ESP/

Test de communication I2C :

- Activer l’environnement virtuel : source .venv/bin/activate

- Aller au dossier : cd Code/Codes_RaspPi/Codes_Interactions_ESP

- Lancer : python3 commandes_I2C.py

Lecture RFID via I2C :

- Activer l’environnement virtuel : source .venv/bin/activate

- Aller au dossier : cd Code/Codes_RaspPi/Codes_Interactions_ESP

- Lancer: python3 read_RFID_I2C.py

6. Exécuter le code principal (Raspberry Pi)

Selon la version utilisée, le code d’intégration se trouve dans :

Code/Codes_RaspPi/9Avril/

Exemple d’exécution :

- Activer l’environnement virtuel : source .venv/bin/activate

- Se placer dans le dossier : cd Code/Codes_RaspPi/9Avril

- Exécuter : python3 tout_v2.py

7. Développement ESP32 (compilation et téléversement)

Les projets ESP32 se trouvent dans :

Code/Codes_ESP32/ESP32_WROOM/

Projets principaux :

- ESP_NEO_9AVRIL/ : gestion des bandes DEL (commandes I2C reçues du Raspberry Pi).

- ESP-IO/ : gestion des entrées/sorties (boutons, interrupteurs, connecteurs bananes).

- ESP-RFID/ : gestion des lecteurs RFID (envoi des UID via I2C).

- 1-Codes_Tests/ : projets de test.

- Procédure générale

- Ouvrir le projet dans Arduino IDE ou PlatformIO.

- Sélectionner la carte ESP32-WROOM-C3-02U.

- Dans PlatformIO, le board est déjà choisi dans le projet. Pas besoin de lui spécifier une nouvelle fois.

- Compiler le projet.

- Téléverser via USB.

- Vérifier la communication avec le Raspberry Pi à l’aide des scripts I2C ou regarder dans le terminal série si « DEBUG_MODE » est à « true » dans config.h.

8. Validation après modification

Après toute modification de code (Raspberry Pi ou ESP32), valider :

- Le Raspberry Pi démarre correctement.

- L’I2C est actif (/dev/i2c-1).

- Les ESP32 répondent via I2C.

- Les entrées fonctionnent (ESP-IO).

- Les DEL répondent correctement (ESP_NEO_9AVRIL).

- Les UID RFID remontent correctement (ESP-RFID).

### Interface

Dans cette partie, vous trouverez toutes les informations concernant la réalisation ainsi que le fonctionnement de l’interface graphique pour les énigmes

La conception de l’interface a été réaliser avec le langage de programmation QML sur l’application Qt Design Studio. Cette application est un environnement de développement d’interface graphique permettant à l’utilisateur qui l’utilise de concevoir son interface avec différent outil comme des composants visuels, des outils pour la mise en page et d’autres outils permettant la conception d’animation. L’utilisateur commence par créer un premier rendu de son interface et la programme ensuite. La présente partie vous guidera à travers l’installation de cette application exécutée sur un ordinateur.

#### Télécharger l’installateur Qt

  - Rendez-vous sur le site officiel de Qt pour créer votre compte avec une licence éducative Qt Educational Licenses.

  - Connectez-vous sur le site Qt.

  - Télécharger Qt Online Installer dans le portail Qt à la section downloads – Qt downloads.

  - Exécuter Qt Online Installer.

  - Suivez les étapes de l’installateur Qt.

    - Connectez-vous avec votre compte Qt.

    - Sélectionner le chemin pour l’installation de Qt.

    - Sélectionner Qt for desktop development et Custum Installation.

    - Dans le menu d’installation Visual Creation Tools, sélectionner Qt Design Studio 4.8.1.

    - Procéder à l’installation.

#### Premier pas avec l’application Qt Design Studio

  - Au lancement de l’application, vous aurez deux choix possibles, créé un nouveau projet ou ouvrir un projet existant. Pour l’instant, choisissez de créer un nouveau projet.

  - Dans les détails de la création du projet, il est important de choisir la bonne résolution pour l’affichage de son interface. Pour simplement tester, il est recommandé de mettre la même résolution que l’écran de son ordinateur ou de mettre plus petit.

  - Voici à quoi devrait ressembler votre fenêtre.

Figure 17 Écran initial Qt Design Studio

- Rendez-vous dans le ruban View en haut à gauche de la fenêtre et cocher Code dans le menu déroulant Views pour afficher le code de l’interface

Figure 18 Afficher le code de l’interface

- La visualisation du code permet de voir comment les différents composants de l’interface sont représentés en langage de programmation QML. Cela nous permet de venir modifier des propriétés plus précisément. Je vous recommande d’aller consulter des exemples et tutoriels sur le site officiel de Qt (Qt Doc).

- Dans le bas à gauche de l’écran, vous trouverez tous les composants disponibles à la construction de votre interface.

Figure 19 Composants Qt

Figure 20 Structure Qt

Dans la section gauche de votre fenêtre, vous trouverez la section navigation qui permet de visualiser la structure hiérarchique de l’interface. Vous trouverez aussi la section projet qui permet de voir les différents fichiers de votre interface.

- Vous pouvez tester votre première interface en cliquant sur le bouton Run App

- Vous êtes maintenant plus familiarisée avec l’application Qt Design Studio, je vous recommande maintenant de passer à l’étape suivante pour reprendre ou modifier le projet déjà existant

#### Utilisation du projet existant

Dans le dossier Git du projet, rendez-vous au chemin « OverClock\Code\Codes_RaspPi\Qt\Interface_9avril\OverClockUI\OverClock ». C’est ici que ce trouve tous les fichiers responsables au fonctionne de l’interface graphique pour le jeu d’évasion.

Vous pouvez ouvrir ce fichier dans Qt Design Studio.

Voici la liste des fichiers importants pour la modification ou la création du jeu.

- Le fichier main.py permet d’initialiser l’interface graphique et de structurer le fonctionnement de celle-ci en démarrant le serveur de réception de données (JsonReceive), puis lance l’interface. Il s’occupe de la réception des données du jeu pour les transmettre à l’interface.

- Le fichier jsonreceive.py permet de gérer la communication entre l’interface et les données envoyer par le Raspberry Pi comme, le démarrage du jeu, énigme, état des RFID. Il inclut un moniteur interne pour simuler le temps restant au jeu.

- Dans le dossier « OverClockContent », vous trouverez tous les fichiers pour la création de l’interface.

- Le fichier « App.qml » permet la gestion de l’affichage des différentes interfaces du jeu en fonction.

- Les fichiers commençant par le terme « Enigme », représente chacun une énigme en particulier.

- Le fichier « IdleScreen » est l’interface lors du démarrage et lorsque le jeu est inactif.

- Le fichier « FinScreen » est l’interface affichée lorsque le jeu est terminé.

Pour lancer l’interface, il suffit de lancer le fichier « main.py ».

#### Fonctionnement de l’interface sur le Raspberry Pi

Cette section vous montrera comment faire fonctionner l’interface sur le Raspberry Pi 4.

Pour faire fonctionner l’interface, il est nécessaire d’installer les bibliothèques requises sur le Raspberry Pi 4 à l’aide de la commande « sudo apt install ».

- libpyside6-py3-6.8

- python3-pyside6.qtqml

- Python3-pyside6.qtcore

- python3-pyside6.qtquick

- Python3-pyside6.qtopengl

- python3-pyside6.qtgui

- python3-pyside6.qtwidgets

- qml6-module-qtquick qml6-module-qtquick-window -y

- qml6-module-qtquick-controls qml6-module-qtquick-layouts -y

- qml6-module-qtquick-timeline -y

Il est recommandé de développer l’application sur un ordinateur plutôt que directement sur le Raspberry Pi 4.

# Listes de matériel et coûts

Figure 21 Détail des coûts

# Modifications et améliorations

- Il manque un GPIO sur le PCB pour connecter le bouton vert de l’énigme des connecteurs bananes.

- Le boitier contenant les lecteurs RFID est trop petit ce qui cause des interférences et empêche un lecteur fiable et durable des cartes RFID

- Les connecteurs pour les bandes DEL ont été faites pour des bandes DEL de 3 connecteurs. Les bandes DEL qu’on utilise actuellement ont 4 connecteurs. Il faudrait donc changer ces connecteurs

- Changer les connecteurs JST sur la carte pour des connecteurs MOLEX. Les JST sont assez difficile à assembler et sont beaucoup plus difficile à débrancher que des MOLEX.

- Le bus RX et TX du ESP RFID est utilisé par des CS. Il est donc impossible de Serial Print des informations en même temps d’obtenir les valeurs des lecteurs.

Figure 22 Alimentation

Documents annexes

Figure 23 Raspberry Pi 4

Figure 24 Contrôle de DEL

Figure 25 Contrôle de RFID

Figure 26 Contrôle d'entrée

Figure 27 Carte RFID